3D相机识别位置通用协议

运行过程中的传输协议

1. 流程图

- 报文结构

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| svc_cont | M | Object | 50 | 1 | 信息结构体 |
| tcp_cont | M | Object | 50 | 1 | 路由结构体 |

- message报文体

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| message | M | Object | 50 | 1 | 报文内容结构体 |

TcpCont 路由结构体

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transaction_id | M | String | 50 | 1 | 消息id每次都重新生成 |
| send_time | M | String | 50 | 1 | 发送时间，距离1970年1月1号毫秒数 |
| service_type | M | String | 50 | 1 | 消息类型 |

样例报文：

{

"svc_cont": {

"message": {

"status": "success"

}

},

"tcp_cont": {

"transaction_id": "2025071410381137573399",

"send_time": 1752460691290,

"service_type": "heart"

}

}

- 协议规约

- 相机心跳

- A.报文信息

| 服务名称 | 服务提供方 | 服务使用方 |
| --- | --- | --- |
| heart | 上位机 |  |

该指令用于tcp连接建立成功后发送

- B.输入参数

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | M | String | 50 | 1 | 传固定值success |

C.样例报文

{

"svc_cont": {

"message": {

"status": "success"

}

},

"tcp_cont": {

"transaction_id": "2025071410381137573399",

"send_time": 1752460691290,

"service_type": "heart"

}

}

- 拍照指令

- 报文信息

| 服务名称 | 服务提供方 | 服务使用方 |
| --- | --- | --- |
| take_photo |  |  |

- B.输入参数

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | M | String | 50 | 1 | 传固定值success |

C.样例报文

{

"svc_cont": {

"message": {

"status": "success"

}

},

"tcp_cont": {

"transaction_id": "2025071410381137573399",

"send_time": 1752460691290,

"service_type": "take_photo"

}

}

- 机械臂抓取坐标点

- A.报文信息

| 服务名称 | 服务提供方 | 服务使用方 |
| --- | --- | --- |
| package_location | 相机厂商 |  |

- 该指令用于回复机械臂抓取坐标点

- 输入参数Data

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| device | M | String | 50 | 1 | 机械臂别名,传对应的机械臂固定值 arm1,arm2 |
| location | M | Object |  | 1 | 结构体 |

- 结构体location

| 参数名称 | 可选 | 类型 | 长度 | 出现次数 | 描述信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | M | String | 50 | 1 | 抓取位置X坐标 -- 单位为mm |
| y | M | String | 50 | 1 | 抓取位置Y坐标 |
| z | M | String | 50 | 1 | 抓取位置Z坐标 |
| angle_z | M | String | 50 | 1 | 旋转角1 -- 绕z轴旋转角度，单位为度。欧拉角顺序为xyz |
| angle_y | M | String | 50 | 1 | 旋转角2 -- 绕y轴旋转角度 |
| angle_x | M | String | 50 | 1 | 旋转角3 -- 绕x轴旋转角度 |
| object_length | M | String | 50 | 1 | 物品的长度，单位为mm |
| object_width | M | String | 50 | 1 | 物品的宽度，单位为mm |
| object_height | M | String | 50 | 1 | 物品的高度，单位为mm |
| object_type | M | String | 50 | 1 | 物体类型。0－信封，1－软包，2－盒子 – 可针对不同类型包裹实现不同的抓取策略 |

C.样例报文

{

"svc_cont": {

"message": {

"status":"success",

"data": [{

"location":{

"x": 76077,

"y": 3,

"z": 0,

"angle_z": 53,

"angle_y": 11,

"angle_x":21,

"object_length": 1,

"object_width": 1,

"object_height": 50,

"object_type": 1,

}

}

,{

"location":{

"x": 76077,

"y": 3,

"z": 0,

"angle_z": 53,

"angle_y": 11,

"angle_x":21,

"object_length": 1,

"object_width": 1,

"object_height": 50,

"object_type": 1,

}

}

]

}

},

"tcp_cont": {

"transaction_id": "2025071410381137573399",

"send_time": 1752460691290,

"service_type": "package_location"

}

}